# Отчёт по лабораторной работе №2

Предварительная настройка оборудования Cisco

Поляков Глеб Сергеевич

Содержание

Список иллюстраций

Список таблиц

# 1	Цель работы

Получить основные навыки по начальному конфигурированию оборудования Cisco.

# 2	Задание

- Сделать предварительную настройку маршрутизатора:

  - задать имя в виде «город-территория-учётная_записьтип_оборудования-номер» (см. пункт 2.5), например msk-donskaya-osbender-gw-1;

  - задать интерфейсу Fast Ethernet с номером 0 ip-адрес 192.168.1.254 и маску 255.255.255.0, затем поднять интерфейс;

  - задать пароль для доступа к привилегированному режиму (сначала в открытом виде, затем — в зашифрованном);

  - настроить доступ к оборудованию сначала через telnet, затем — через ssh (используя в качестве имени домена donskaya.rudn.edu);

  - сохранить и экспортировать конфигурацию в отдельный файл.

- Сделать предварительную настройку коммутатора:

  - задать имя в виде «город-территория-учётная_записьтип_оборудования-номер» (см. пункт 2.5), например msk-donskaya-osbender-sw-1;

  - задать интерфейсу vlan 2 ip-адрес 192.168.2.1 и маску 255.255.255.0, затем поднять интерфейс;

  - привязать интерфейс Fast Ethernet с номером 1 к vlan 2;

  - задать в качестве адреса шлюза по умолчанию адрес 192.168.2.254;

  - задать пароль для доступа к привилегированному режиму (сначала в открытом виде, затем — в зашифрованном);

  - настроить доступ к оборудованию сначала через telnet, затем — через ssh (используя в качестве имени домена donskaya.rudn.edu);

  - для пользователя admin задать доступ 1-го уровня по паролю;

  - сохранить и экспортировать конфигурацию в отдельный файл.

# 3	Теоретическое введение

Некоторые особенности при работе с cisco IOS Command Line Interface (CLI):

- вводимые в консоли команды воспринимаются как в полном, так и в сокращённом виде (например, для вывода содержания файла конфигурации оборудования можно использовать как show running-config, так и её сокращённую запись sh run);

- для дописывания сокращённой команды до полной формы используйте клавишу Tab ;

- для вывода списка возможных к исполнению команд и краткой информации по ним используйте знак вопроса;

- горячие клавиши:

  - Ctrl + a — переместить курсор в начало строки;

  - Ctrl + e — переместить курсор в конец строки;

  - PgUp , PgDn — отвечают за навигацию по истории команд;

  - Ctrl + w — удалить слово, расположенное до курсора;

  - Ctrl + u — удалить строку;

  - Ctrl + c — выйти из режима конфигурирования;

  - Ctrl + z — применить текущую команду и выйти из режима конфигурирования;

- доступные режимы CLI (вместо слова Router в консоли выдаётся имя устройства):

- пользовательский режим (user mode) предназначен для просмотра статистики и выполнения ограниченного числа операций, не влияющих на функционирование устройства: Router>

- привилегированный режим (privileged mode) предназначен для выполнения операций по настройке оборудования: Router#

- режим глобальной конфигурации (global configuration mode) позволяет вносить изменения в настройки устройства: Router(config)#

- режим специфической конфигурации: Router(config-*)# вместо звёздочки отображается название подрежима (например, Router(config-if)# указывает на переход в режим настройки интерфейса маршрутизатора);

- для перехода в привилегированный режим из пользовательского режима используется команда enable, возможно с введением пароля;

- для перехода в режим глобальной конфигурации из привилегированного режима используется команда configure terminal или её сокращённый аналог conf t;

- переход в режим специфической конфигурации всегда осуществляется из режима глобальной конфигурации после ввода соответствующей команды (например, для перехода в режим настройки интерфейса Fast Ethernet с номером 0 потребуется ввести в режиме глобальной конфигурации команду interface FastEthernet 0/0);

- некоторые часто используемые команды:

  - exit — возвращение в привилегированный режим (аналог комбинации клавиш Ctrl + Z );

  - show running-configuration (или sh ru) — отображение текущей конфигурации устройства;

  - show stratup config — отображает содержание конфигурации оборудования, загружаемое после включения оборудования;

  - write memory — запись изменений;

  - copy running-configuration startup-configuration — сохранение текущих изменений в настройках в энергонезависимую память;

  - (no) service password-encryption — указание на отображение в конфигурационном файле введённых ранее паролей в (открытом — при использовании вначале no) зашифрованном виде;

  - show interface — отображение состояния сетевого интерфейса;

  - (no) shutdown — (включение) выключение сетевого интерфейса (поумолчанию интерфейсы находятся в выключенном состоянии);

  - show vlan — отображение имеющихся vlan с привязкой к ним физических интерфейсов (Virtual Local Area Network, VLAN — группа узлов сети, возможно подключённых к разным сетевым устройствам (коммутаторам), но при этом взаимодействующих между собой через протокол канального уровня, как если бы они были подключены к широковещательному домену);

  - no vlan n — отключить vlan с номером n;

  - show ip route — выводит таблицу маршрутизации роутера.

# 4	Выполнение лабораторной работы

- В логической рабочей области Packet Tracer разместите коммутатор, маршрутизатор и 2 оконечных устройства типа PC, соедините один PC с маршрутизатором, другой PC — с коммутатором (рис. 1).

- Рис. 1: Схема оборудования для проведения кго предварительной настройки

- Проведите настройку маршрутизатора в соответствии с заданием, ориентируясь на приведённую ниже часть конфигурации маршрутизатора.

- Проведите настройку коммутатора в соответствии с заданием, ориентируясь на приведённую ниже часть конфигурации коммутатора.

- Проверьте работоспособность соединений с помощью команды ping.

- Попробуйте подключиться к коммутатору и маршрутизатору разными способами: с помощью консольного кабеля, по протоколу удалённого доступа (telnet, ssh).

# 5	Выводы

Получил основные навыки по начальному конфигурированию оборудования Cisco.

# 6	Контрольные вопросы

- Возможные способы подключения к сетевому оборудованию:

  - Консольное подключение (через COM-порт, используя консольный кабель и программу-эмулятор терминала).

  - Подключение по SSH (безопасное шифрованное соединение через сеть).

  - Подключение по Telnet (небезопасное, передача данных в открытом виде).

  - Веб-интерфейс (если устройство поддерживает HTTP/HTTPS).

  - SNMP (протокол для мониторинга и управления).

  - Протоколы API (например, REST API для управления оборудованием).

- Тип кабеля для подключения оконечного оборудования к маршрутизатору:

  - Прямой (прямой обжим, Straight-Through Cable).

  - Причина:

  - Оконечные устройства (ПК, ноутбуки) работают на другой логике передачи сигнала, чем маршрутизаторы.

  - Современные устройства обычно поддерживают автоопределение (Auto MDI-X), но старые требовали именно прямого кабеля.

- Тип кабеля для подключения оконечного оборудования к коммутатору:

  - Прямой кабель (Straight-Through Cable).

  - Причина:

  - Коммутатор и ПК используют разные пары для передачи и приема сигнала, поэтому требуется прямое соединение.

- Тип кабеля для подключения коммутатора к коммутатору:

  - Кроссоверный кабель (Crossover Cable) – для старого оборудования.

  - Прямой кабель (Straight-Through Cable) – для современных коммутаторов с поддержкой Auto MDI-X.

  - Причина:

  - Старые коммутаторы передавали и принимали данные по одинаковым парам, что требовало кроссоверного кабеля.

  - Auto MDI-X автоматически меняет роли входов/выходов, позволяя использовать прямой кабель.

- Способы настройки доступа к сетевому оборудованию по паролю:

  - Настройка пароля на консольный доступ (например, line console 0, password, login).

  - Настройка пароля для Telnet/SSH-доступа (line vty, password, login).

  - Использование локальных учетных записей (например, username admin password 1234).

  - Использование AAA (Authentication, Authorization, Accounting) – интеграция с RADIUS/TACACS+.

  - Настройка привилегированного режима (enable password/secret).

- Способы настройки удаленного доступа к сетевому оборудованию:

  - Telnet (устаревший, небезопасный, данные передаются в открытом виде).

  - SSH (безопасное шифрованное соединение).

  - VPN-доступ (позволяет безопасно подключаться к сети, внутри которой находится оборудование).

  - Web-интерфейс (если поддерживается, но не всегда безопасен).

  - SNMP и API (используются для мониторинга и управления, но не для полноценного доступа). Предпочтительный способ: SSH

  - Причина: использует шифрование и защищает передаваемые данные, в отличие от Telnet.

# Список литературы