# Отчет по лабораторной работе №3

Планирование локальной сети организации

Поляков Глеб Сергеевич

Содержание

Список иллюстраций

Список таблиц

# 1	Цель работы

Познакомится с принципами планирования локальной сети организации.

# 2	Задание

- Используя графический редактор (например, Dia), требуется повторить схемы L1, L2, L3, а также сопутствующие им таблицы VLAN, IP-адресов и портов подключения оборудования планируемой сети.

- Рассмотренный выше пример планирования адресного пространства сети базируется на разбиении сети 10.128.0.0/16 на соответствующие подсети. Требуется сделать аналогичный план адресного пространства для сетей 172.16.0.0/12 и 192.168.0.0/16 с соответствующими схемами сети и сопутствующими таблицами VLAN, IP-адресов и портов подключения оборудования.

- При выполнении работы необходимо учитывать соглашение об именовании (см. раздел 2.5).

# 3	Теоретическое введение

Предположим, что в некоторой учебной организации требуется спланировать сетевую инфраструктуру. Особенности организации с точки зрения планирования локальной сети:

- организация располагается в одном городе (предположим — в Москве), но на двух территориях (назовём их «Донская» и «Павловская»);

- группы пользователей организации:

- администрация (А);

- преподавательский состав кафедр (К);

- пользователи дисплейных классов общего пользования (ДК);

- другие пользователи (Д);

- предполагается, что на территории «Донская» будут располагаться:

- устройства управления сетью;

- серверная инфраструктура;

- оборудование всех групп пользователей;

- предполагается, что на территории «Павловская» будет располагаться оборудование групп пользователей «ДК» и «Д».

Сеть организации должна соответствовать так называемой «иерархической модели сети», т.е. оборудование сетевой инфраструктуры при планировании должно быть распределено по трём уровням:

- уровень ядра (Core Layer) — высокопроизводительные сетевые устройства (коммутаторы, маршрутизаторы), обеспечивающие скоростную передачу трафика между сегментами уровня распределения;

- уровень распределения (Distribution Layer) — устройства (коммутаторы, маршрутизаторы), обеспечивающие применение политик безопасности и качества обслуживания (QoS), агрегацию и маршрутизацию трафика посредством VLAN, определение широковещательных доменов;

- уровень доступа (Access Layer) — устройства для подключения серверов и оконечного оборудования пользователей к сети организации.

Далее при проектировании сети необходимо:

- разработать схемы сети, соответствующие физическому, канальному и сетевому уровням эталонной модели взаимодействия открытых систем (OSI);

- составить план IP-адресация сети;

- составить план VLAN сети;

- составить план подключения интерфейсов оборудования;

- зафиксировать перечень устройств, используемых в сети организации, с указанием модели, версии операционной системы, объёма RAM/NVRAM, списка интерфейсов;

- обеспечить маркировку всех задействованных как сетевых и других типов кабелей (откуда и куда идёт), так и устройств сети;

- разработать и внедрить единый регламент эксплуатации сети.

##3.3. Схемы сети Примерная схема планируемой сети с указанием типов и номеров портов подключения устройств, соответствующая физическому уровню модели OSI (L1), будет иметь вид, изображённый на рис. 3.1.

Рис. 3.1. Физические устройства сети с номерами портов (Layer 1)

В качестве оборудования уровня ядра будем использовать маршрутизатор Cisco 2811, на уровне распределения — коммутаторы Cisco 2960 с возможностью настройки VLAN, а на уровне доступа — коммутаторы Cisco 2950. Далее следует спланировать распределение VLAN. Рекомендуется выделять в отдельные подсети (VLAN) устройства управления сетью, а также различные группы пользователей (см. табл. 3.1).

Далее необходимо определить адресное пространство, ассоциированное с выделенными VLAN. Примерная схема сети, соответствующая сетевому уровню модели OSI (L3), будет иметь вид, изображённый на рис. 3.3.

Рис. 3.3. Схема маршрутизации сети (Layer 3)

Более детальное распределение IP-адресов [4] в сети представлено в табл. 3.2. При планировании IP-адресация (разбиении адресного пространства сети на подсети) следует учитывать потенциальное количество устройств подсети, а также возможность увеличения их числа. В табл. 3.3 приведён план подключения оборудования сети по портам.

Регламент выделения ip-адресов дан в табл. 3.4. Таблица 3.4

| IP-адреса | Назначение |
| --- | --- |
| 1 | Шлюз |
| 2-19 | Сетевое оборудование |
| 20-29 | Серверы |
| 30-199 | Компьютеры, DHCP |
| 200-219 | Компьютеры, Static |
| 220-229 | Принтеры |
| 230-254 | Резерв |

Более подробно про Unix см. в [1–4].

# 4	Выполнение лабораторной работы

- Используя графический редактор (например, Dia), требуется повторить схемы L1, L2, L3, а также сопутствующие им таблицы VLAN, IP-адресов и портов подключения оборудования планируемой сети.

- Рассмотренный выше пример планирования адресного пространства сети базируется на разбиении сети 10.128.0.0/16 на соответствующие подсети. Требуется сделать аналогичный план адресного пространства для сетей 172.16.0.0/12 и 192.168.0.0/16 с соответствующими схемами сети и сопутствующими таблицами VLAN, IP-адресов и портов подключения оборудования.

- При выполнении работы необходимо учитывать соглашение об именовании (см. раздел 2.5). (рис. ¿fig:001?).

# 5	Выводы

Познакомился с принципами планирования локальной сети организации.

# 6	Контрольные вопросы

## 6.1	1. Модель взаимодействия открытых систем (OSI)

Модель OSI (Open Systems Interconnection) — концептуальная модель, описывающая, как различные сетевые устройства взаимодействуют между собой. Она разделена на 7 уровней, каждый из которых выполняет определённые функции:

| Уровень | Название | Функции |
| --- | --- | --- |
| 7 | Прикладной (Application) | Обеспечивает интерфейс взаимодействия приложений с сетью (HTTP, FTP, SMTP, DNS). |
| 6 | Представительный (Presentation) | Кодирование, шифрование, сжатие данных (TLS, JPEG, ASCII). |
| 5 | Сеансовый (Session) | Управление сессиями (установление, поддержание, завершение). Протоколы: NetBIOS, RPC. |
| 4 | Транспортный (Transport) | Разбиение данных на сегменты, контроль потока, проверка целостности (TCP, UDP). |
| 3 | Сетевой (Network) | Определение маршрута и логическая адресация (IP, ICMP). |
| 2 | Канальный (Data Link) | Физическая адресация (MAC), контроль ошибок, управление доступом к среде (Ethernet, Wi-Fi). |
| 1 | Физический (Physial) | Передача битов по среде (кабели, волны, электрические сигналы). |

## 6.2	2. Функции коммутатора

Коммутатор (switch) работает на канальном уровне (2 уровень OSI) и выполняет следующие функции:

- Коммутация пакетов на основе MAC-адресов.

- Обучение MAC-адресов и построение таблицы коммутации.

- Сегментация сети для уменьшения коллизий.

- Поддержка VLAN (в зависимости от модели).

- Возможность работы в различных режимах (Store-and-Forward, Cut-Through и др.).

## 6.3	3. Функции маршрутизатора

Маршрутизатор (router) работает на сетевом уровне (3 уровень OSI) и выполняет:

- Определение оптимального маршрута передачи данных.

- Использование IP-адресов для маршрутизации.

- Разделение широковещательных доменов.

- Подключение разных сетей, включая сети с разными технологиями.

- Поддержка протоколов маршрутизации (OSPF, BGP, RIP).

- NAT (Network Address Translation) для работы с частными IP-адресами.

## 6.4	4. Отличия коммутаторов 3-го уровня от коммутаторов 2-го уровня

| Характеристика | Коммутатор 2 уровня | Коммутатор 3 уровня |
| --- | --- | --- |
| Уровень OSI | 2 (канальный) | 3 (сетевой) |
| Маршрутизация | Нет | Да (IP-адреса) |
| Работа с MAC-адресами | Да | Да |
| Работа с IP-адресами | Нет | Да |
| Таблица коммутации | МAC-адреса | MAC- и IP-адреса |
| VLAN | Поддерживает | Поддерживает и маршрутизирует между VLAN |
| Широковещательный домен | Один на VLAN | Может разделять |

Коммутаторы 3-го уровня могут выполнять функции маршрутизатора, но с большей скоростью обработки пакетов, поскольку используют аппаратную коммутацию.

# Список литературы

1. 	Таненбаум Э., Бос Х. Современные операционные системы. 4-е изд. СПб.: Питер, 2015. 1120 с.

2. 	Robbins A. Bash Pocket Reference. O’Reilly Media, 2016. 156 с.

3. 	Zarrelli G. Mastering Bash. Packt Publishing, 2017. 502 с.

4. 	Newham C. Learning the bash Shell: Unix Shell Programming. O’Reilly Media, 2005. 354 с.