# Лабораторная работа №4.

Первоначальное конфигурирование сети

Полякоа Глеб Сергеевич

Содержание

Список иллюстраций

Список таблиц

# 1	Цель работы

Провести подготовительную работу по первоначальной настройке коммутаторов сети.

# 2	Задание

Требуется сделать первоначальную настройку коммутаторов сети, представленной на схеме L1 (см. рис. 3.1 из раздела 3.3). Под первоначальной настройкой понимается указание имени устройства, его IP-адреса, настройка доступа по паролю к виртуальным терминалам и консоли, настройка удалённого доступа к устройству по ssh. При выполнении работы необходимо учитывать соглашение об именовании (см. раздел 2.5).

# 3	Выполнение лабораторной работы

- В логической рабочей области Packet Tracer разместите коммутаторы и оконечные устройства согласно схеме сети L1 (см. рис. 3.1 из раздела 3.3) и соедините их через соответствующие интерфейсы (рис. ¿fig:001?).

- Используя типовую конфигурацию коммутатора (см. пример 4.1), настройте все коммутаторы, изменяя название устройства и его IP-адрес согласно плану IP (см. табл. 3.2 из раздела 3.3).

# 4	Выводы

Провел подготовительную работу по первоначальной настройке коммутаторов сети.

# 5	Контрольные вопросы

- Команды для просмотра конфигурации сетевого оборудования:

  - show running-config – показывает текущую (рабочую) конфигурацию

  - show startup-config – показывает конфигурацию, сохраненную в NVRAM

  - show config (на некоторых устройствах)

- Команды для просмотра стартового конфигурационного файла:

  - show startup-config

- Команды для экспорта конфигурационного файла:

  - copy running-config tftp – копирование текущей конфигурации на TFTP-сервер

  - copy startup-config tftp – копирование стартовой конфигурации на TFTP-сервер

  - copy running-config ftp – копирование текущей конфигурации на FTP-сервер

  - copy startup-config ftp – копирование стартовой конфигурации на FTP-сервер

  - write memory – сохранение текущей конфигурации в startup-config

- Команды для импорта конфигурационного файла:

  - copy tftp running-config – загрузка конфигурации с TFTP в оперативную память

  - copy tftp startup-config – загрузка конфигурации с TFTP в NVRAM

  - copy ftp running-config – загрузка конфигурации с FTP в оперативную память

  - copy ftp startup-config – загрузка конфигурации с FTP в NVRAM

# Список литературы